|  | K0841 4/02 Rev. B ADEMCO MX8000-CPU CPU, PS, Interfaccia Utente |
| --- | --- |

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Le seguenti istruzioni costituiscono una guida rapida di riferimento. Consultare la Guida all’Installazione ed Impostazione del Ricevitore per le informazioni dettagliate sul sistema. Queste procedure forniscono le istruzioni per l’installazione della CPU, PS, Interfaccia Utente dell’ADEMCO MX8000-CPU.

Requisiti dell’Alimentazione

| Tensione di Linea: | 120VAC, 60Hz, 100VA 240VAC, 50Hz, 100VA |
| --- | --- |
| Fusibile: | 2.5A Slow Blow |

Installazione

1.	Per sostituire la CPU, PS, Interfaccia Utente dell’MX8000-CPU, rimuovere l’MX8000-CPU esistente utilizzando le procedure descritte nella Guida all’Installazione ed Impostazione del proprio ricevitore.

2.	L’MX8000-CPU viene fornito dalla fabbrica preimpostato per funzionare a 120VAC. Se la propria installazione utilizza 240VAC, impostare il selettore della tensione su 240VAC (posizione verso l’alto).

3.	Dal pannello frontale del ricevitore, inserire la CPU, PS, Interfaccia Utente di ricambio nello chassis del ricevitore.

4.	Sul retro del ricevitore, installare le quattro viti che trattengono la CPU, PS, Interfaccia Utente in posizione.

5.	Collegare il cavo dell’alimentazione AC.

Nota: Assicurarsi di inserire il cavo dell’alimentazione AC in una presa con messa a terra. (Cfr. la Guida all’Installazione ed Impostazione del proprio ricevitore per la procedura di verifica della messa a terra.)

6.	Collegare la batteria di riserva. (Cfr. la Guida all’Installazione ed Impostazione del proprio ricevitore per la relativa procedura.)

7.	Installare il pannello frontale del ricevitore avvitando le viti di fissaggio del pannello frontale.

8.	Programmare il ricevitore in accordo con le istruzioni fornite nella Guida all’Installazione ed Impostazione del ricevitore.