LEGGERE ATTENTAMENTE!

Congratulazioni per aver acquistato il più aggiornato Ricevitore di Allarme Digitale ADEMCO MX8000. Nel seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarvi ad effettuare l’installazione e l’impostazione del vostro nuovo ricevitore in modo semplice ed efficace:

1.	Verificare che sul ricevitore sia installata l’ultima versione del codice software consultando il sito web all’indirizzo www.ademco.com/mx8000 oppure chiamando il gruppo di assistenza tecnica al numero 1–800–645–7492. Ciò per verificare che il proprio ricevitore comprenda tutti gli aggiornamenti più recenti delle funzioni ad oggi disponibili. Il software del proprio MX8000 può essere facilmente aggiornato utilizzando un computer IBM compatibile che utilizza Windows.

NOTA: è possibile ottenere la versione del codice software del proprio MX8000 selezionando “System Info” nel Menu Principale dell’MX8000. Consultare i Capitoli 4.6.1 (a pagina 4–7) e 4.6.5 (a pagina 4–9) della Guida all’Installazione ed Impostazione dell’MX8000 per le relative istruzioni.

2.	Se si sta per sostituire un Ricevitore 685, assicurarsi di conoscere le impostazioni delle opzioni PROM del proprio Ricevitore 685 prima di mettere on line l’MX8000. Consultare il Capitolo 1.8 della Guida all’Installazione ed Impostazione dell’MX8000 per ulteriori informazioni.

3.	Nuovi Messaggi di Sistema:

Se si intende utilizzare l’MX8000 con il Protocollo di Automazione 685 oppure CP220, assicurarsi di notificare alla ditta del sistema di automazione i seguenti nuovi messaggi di sistema. Si tratta di nuovi messaggi da aggiungere al protocollo. È molto importante che il proprio software di automazione sia compatibile con tali nuovi messaggi come indicato nel seguito:

Stringa Inviata nel	Stringa inviata nel

Evento MX8000	Protocollo 685	Protocollo CP220

Avviso di Coda dei Messaggi	RCVA 5555 5551 7	r0RCVB18t

Ripristino dell’Avviso di Coda dei Messaggi     RCVA 5555 5553 7	r0RCVB38t

*Coda dei Messaggi Piena	RCVA 5555 5551 7	r0RCVB18t

Ripristino della Coda dei Messaggi Piena         RCVA 5555 5553 7	r0RCVB38t

*Nota Importante:

Il messaggio di sistema "Coda dei Messaggi Piena" indica che il buffer degli eventi di chiamata dell’MX8000 è pieno e che il ricevitore MX8000 è entrato in "Modalità di Interruzione Risposte". Ciò si è verificato poiché la stampante o il sistema di automazione ha fallito e l’MX8000 ha iniziato a registrare gli eventi internamente (fino ad esaurire il buffer interno). Non verranno accettate ulteriori chiamate fino a quando l’MX8000 non potrà liberare parte del proprio buffer degli eventi inviandolo alla stampante e/o al sistema di automazione.

4.	Quando si utilizza il ricevitore MX8000 per accettare segnali dalla FireLite 9200UD o simili centraline, il Guadagno di Trasmissione della Scheda di Linea può richiedere un aumento dal valore di default di -8dbm a -3dbm". Consultare il Capitolo 5.4.2.7 (a pagina 5–50) nella Guida per l’Installazione ed Impostazione dell’MX8000 per le istruzioni.

5.	I menu dell’MX8000 ed il manuale dell’MX8000 elenca e descrive i Protocolli di Automazione Ademco Caps, il Formato ITI Generic Computer, ed il Formato ITI Computer Interface. Tali protocolli di automazione sono per uso futuro e non sono al momento supportati.