GUIDA RAPIDA CENTRALE ANTINCENDIO ALGORINET

PANNELLO GESTIONE DELLA CENTRALE

L’indicatore rosso di 'ALLARME' si accende in caso di allarme incendio. L’indicatore rimane acceso fino al reset della centrale o alla disabilitazione del rilevatore che lo ha attivato.

L’indicatore giallo di 'GUASTO' si accende per indicare eventuali guasti nel sistema. Questo indicatore si accende in caso di guasto o manutenzione richiesta dal sistema.

L’indicatore verde di 'RETE' indica che la centrale è collegata alla rete e / o alle batterie.

IN CASO DI ALLARME INCENDIO PORTARSI PRESSO LA CENTRALE ED ESEGUIRE LE SEGUENTI AZIONI SUL PANNELLO DI COMANDO DELLA CENTRALE (in figura).

INGRESSO LIVELLO UTENTE (LIV. 2):

DIGITARE il codice utente a 4 cifre  1111  e premere il tasto ENTER

TACITAZIONE CAMPANE DI ALLARME e ACQUISIZIONE EVENTI:

PREMERE il tasto RESET CENTRALE

TACITAZIONE DEL CICALINO INTERNO:

PREMERE il tasto TACITAZIONE RONZATORE

NB: In caso di allarme di un “sensore” eseguire la procedura sopra descritta, se la centrale ricomincia a suonare, per la medesima causa, (sensore precedente),  arieggiare i locali, prima di eseguire un nuovo ripristino.

NB: In caso di allarme di un “pulsante manuale”, se il vetro è stato rotto, bisognerà sostituirlo prima di ripristinare l’allarme.